Dokumentacja projektu 
z Układów cyfrowych i systemów wbudowanych 2

Obsługa transmisji szeregowej w standardzie USB

Prowadzący:
Dr inż. Jarosław Sugier

Autorzy:
Sebastian Kuczyński, 209764
Mikołaj Styś, 209773

Wrocław, 10.05.2016

# Spis treści

Spis treści	2

Wstęp	3

Opis projektu	3

Implementacja	3

Podsumowanie	3

Bibliografia	3

# Wstęp

Celem projektu było zaprogramowanie w języku VHDL sprzętowej implementacji sterownika USB standardzie 1.1 Full Speed, za pomocą którego można przesyłać dane. W tym celu otrzymaliśmy możliwość korzystania z komputera z zainstalowanym oprogramowanie ISE Webpack do tworzenia programu oraz układ FPGA Spartan 3E wraz z podłączonym gniazdem USB typu B do układu.

Układ posiadał dwa gniazda USB. Pierwsze, wbudowane zostało zaprojektowane jedynie do przesyłania programu z komputera, przez co do wykonania projektu potrzebne było wspomniane wcześniej dodatkowe gniazdo USB.

Z uwagi na małą ilość godzin przeznaczoną na dany projekt skoncentrował się na odbieraniu danych z interfejsu. W tym celu należało zapoznać się ze sposobem elektrycznej reprezentacji danych w łączu oraz sposobem dekodowania i interpretowania otrzymanych danych. Większość danych pochodzi ze specyfikacji USB 1.1 [1].

# Opis projektu

Projekt składał się z głównego schematu top_lvl zawierającego moduły napisane w języku VHDL (Rysunek 1). Moduły znajdujące się na Rysunku 1 to:

- DCM_SP – Digital Clock Manager, odpowiadający za zmianę częstotliwości układu z 50Mhz na częstotliwość 60 Mhz, czyli dokładnie 5 razy większą niż częstotliwość działania transmisji USB 1.1 Full Speed. Moduł układu Spartan 3E.

- usb_rx – moduł odczytujący bajty i sekwencje końca / startu pakietu. Moduł został wykonany w całości przez grupę projektową.

- sof_filter – moduł filtrujący ramki SOF (Start of Header), wysyłane co 1 ms przez kontroler. Moduł wykonany prze grupę projektową.

- newline_fsm – moduł wspomagający układ wyświetlający. Jego zadaniem było wykryć koniec pakietu i ustawić kursor w następnej linii. Moduł wykonany prze grupę projektową.

- FSM_SendByte – moduł przetwarzający bajty na ich reprezentację szesnastkową na ekranie. Moduł wykonany przez dr inż. Jarosława Sugiera.

- VGAtxt48x20 – sterownik ekranu podłączonego do układu FPGA. Umożliwiał on wypisywanie 48 znaków w 20 liniach na ekranie oraz przewijanie tekstu. Moduł wykonany przez dr inż. Jarosława Sugiera.

Układ nie posiada układu usb_tx, który odpowiada za transmisję danych do kontrolera, z uwagi na wspomnianą małą ilość czasu, jednak jego zalążki można znaleźć w plikach projektu.

Rysunek 1. Schemat układu odbierającego pakiety z interfejsu USB 1.1 Full Speed

Opisy modułów

Poniżej zostały opisane moduły wykonane przez grupę:

- usb_rx

Rysunek 3. Symbol układu.

Wejścia i wyjścia układu:

- d_p i d_m – są to bezpośrednie styki z przewodami D+ i D- interfejsu USB. W danym układzie są to wejścia.

- clk_60mhz – wejście zegara o częstotliwości 60 Mhz.

- busy – wyjście układu informujące, że urządzenie odbiera dane.

- received – wyjście sygnalizujące gotowość bajtu do odbioru.

- rx_byte – magistrala z odebranymi danymi.

Maszyna stanów:

Maszyna stanów jest głównym elementem modułu usb_rx (Rysunek 3) definiującym stan odbiornika:

Rysunek 3. Maszyna stanów dla modułu usb_rx.

- sof_filter

- newline_fsm

# Implementacja

# Podsumowanie

# Bibliografia

- Universal Serial Bus Specification (1.1) [Dostęp 01.05.2016]
http://esd.cs.ucr.edu/webres/usb11.pdf