Dokumentacja projektu kursu
Układy cyfrowe i systemy wbudowane 2

Obsługa transmisji szeregowej w standardzie USB

Prowadzący:
Dr inż. Jarosław Sugier

Autorzy:
Sebastian Kuczyński, 209764
Mikołaj Styś, 209773

Wrocław, 17.05.2016

# Spis treści

Spis treści	2

1. Wstęp	3

2. Opis projektu	3

2.1. Opisy modułów	5

2.1.1	usb_rx	5

2.1.2	sof_filter	9

2.1.3	newline_fsm	10

3. Implementacja	11

4. Użytkowanie	12

4.1 Znaczenie danych	13

5. Podsumowanie	13

5.1. Ocena projektu	13

5.2. Dalsza praca	14

# 1. Wstęp

Celem projektu było zaprogramowanie w języku VHDL sprzętowej implementacji sterownika USB standardzie 1.1 Full Speed, za pomocą którego można przesyłać dane. W tym celu otrzymaliśmy możliwość korzystania z komputera z zainstalowanym oprogramowaniem ISE Webpack do tworzenia programu oraz układ FPGA Spartan 3E wraz z podłączonym gniazdem USB typu B do układu.

Układ posiadał dwa gniazda USB. Pierwsze, wbudowane zostało zaprojektowane jedynie do przesyłania programu z komputera, przez co do wykonania projektu potrzebne było wspomniane wcześniej dodatkowe gniazdo USB.

Z uwagi na małą ilość godzin przeznaczoną na dany projekt skoncentrował się on na odbieraniu danych z interfejsu. W tym celu należało zapoznać się ze sposobem elektrycznej reprezentacji danych w łączu oraz sposobem dekodowania i interpretowania otrzymanych danych. Większość danych pochodzi ze specyfikacji USB 1.1 [1].

1.1 Opis teoretyczny

Tabela 1. Określenie sygnałów w interfejsie USB 1.1

# 2. Opis projektu

Projekt składał się z głównego schematu top_lvl zawierającego moduły napisane w języku VHDL (Rysunek 1). Moduły znajdujące się na Rysunku 1 to:

- DCM_SP – Digital Clock Manager, odpowiadający za zmianę częstotliwości układu z 50Mhz na częstotliwość 60 Mhz, czyli dokładnie 5 razy większą niż częstotliwość działania transmisji USB 1.1 Full Speed. Moduł układu Spartan 3E.

- usb_rx – moduł odczytujący bajty i sekwencje końca / startu pakietu. Moduł został wykonany w całości przez grupę projektową.

- sof_filter – moduł filtrujący ramki SOF (Start of Header), wysyłane co 1 ms przez kontroler. Moduł wykonany prze grupę projektową.

- newline_fsm – moduł wspomagający układ wyświetlający. Jego zadaniem było wykryć koniec pakietu i ustawić kursor w następnej linii. Moduł wykonany prze grupę projektową.

- FSM_SendByte – moduł przetwarzający bajty na ich reprezentację szesnastkową na ekranie. Moduł wykonany przez dr inż. Jarosława Sugiera.

- VGAtxt48x20 – sterownik ekranu podłączonego do układu FPGA. Umożliwiał on wypisywanie 48 znaków w 20 liniach na ekranie oraz przewijanie tekstu. Moduł wykonany przez dr inż. Jarosława Sugiera.

Układ nie posiada układu usb_tx, który odpowiada za transmisję danych do kontrolera, z uwagi na wspomnianą małą ilość czasu, jednak jego zalążki można znaleźć w plikach projektu.

Rysunek 1. Schemat układu odbierającego pakiety z interfejsu USB 1.1 Full Speed

## 2.1. Opisy modułów

Poniżej zostały opisane moduły wykonane przez grupę:

    - usb_rx

Rysunek 3. Symbol układu usb_rx.

Wejścia i wyjścia układu:

  - d_p i d_m – są to bezpośrednie styki z przewodami D+ i D- interfejsu USB. W danym układzie są to wejścia.

  - clk_60mhz – wejście zegara o częstotliwości 60 MHz.

  - busy – wyjście układu informujące, że urządzenie odbiera dane.

  - received – wyjście sygnalizujące gotowość bajtu do odbioru za pomocą 1-taktowego impulsu.

  - rx_byte – magistrala z odebranymi danymi.

Maszyna stanów:

Maszyna stanów jest głównym elementem modułu usb_rx (Rysunek 3) definiującym stan odbiornika:

- Idle – urządzenie oczekuje na rozpoczęcie sygnału synchronizacji

- Syncing – urządzenie jest w trakcie synchronizacji

- Synced – synchronizacja była udana, odbieranie bajtów z danymi

Rysunek 3. Maszyna stanów dla modułu usb_rx.

Symulacja

1)

5)

4)

3)

2)

Rysunek 5. Symulacja odbioru i końca transmisji pakietu.

Rysunek 4. Symulacja synchronizacji transmisji pakietu.

Na rysunku 4 i 5 pokazane są przebiegi symulacji dla kolejno końca  odbioru pakietu jak i początku. Test testuje także różne przypadki jak na przykład wielokrotne niepowodzenie synchronizowania, zbyt krótki sygnał se0 (stan, kiedy linie D+ i D- mają stan niski). Zerwanie połączenia itd.

Cyframi zostały oznaczone charakterystyczne punkty w działaniu urządzenia:

- Zmiana stanu sygnału na niski dla urządzenia w stanie Idle – rozpoczęcie synchronizacji

- Zebranie 8 bitów pasujących do znaku synchronizacji – zmiana stanu na Synchronized i rozpoczęcie odbioru pakietu.

- Co kolejne 8 bitów pakietu sygnalizowany jest odbiór bajtu za pomocą jednotaktowego impulsu

- Sygnał SE0, czyli obie linie mają stan niski – sygnał końca pakietu.

- SE0 trwa określony czas, co powoduje przejście urządzenia w stan Idle – koniec pakietu.

Opis sygnałów (wewnętrznych):

- last_dp – zapisuje poprzedni stan d_p to dekodowania sygnału.

- wave_lenght_counter – licznik modulo 5 liczący czas do kolejnej zmiany sygnału w standardzie USB (5 razy mniejsza).

- received_bits – zlicza liczbę odebranych bitów, przy 8 zmienia stan modułu lub sygnalizuje gotowość odbioru bajtu

- se0_signal_counter – zlicza czas przebywania w stanie single edge 0 (obie linie mają niski stan)

- high_state_lenght – czas przebywania linii w stanie wysokim, potrzebne do usuwania dodatkowych bitów

- sync_state, next_sync_state – sygnały oznaczające aktualny i kolejny stan maszyny stanów

Fragmenty programu

Zgodnie ze specyfikacją przed rozpoczęciem przesyłania pakietu znajduje się przez dłuższy czas stan wysoki. W tym stanie urządzenie czeka na zmianę stanu linii z wysokiego na niski (operujemy głównie na linii d_p). Gdy zmiana nadejdzie, rozpoczynana jest synchronizacja, czyli odebranie 8 bitów (0b01010100) Odebranie danej sekwencji zmienia stan maszyny w Synced, natomiast nieudana powraca ją do stanu czuwania.

Listing 1. Odbieranie danych z interfejsu USB.

if (rising_edge(clk_60mhz)) then

if(next_sync_state = idle or received_bits = 8) then

received_bits <= (others => '0');

elsif(wave_length_counter = 2 and high_state_lenght < 6) then

if(sync_state = synced) then

i_rx_byte <= (last_d_p xnor d_p) & i_rx_byte(7 downto 1);

else

i_rx_byte <= i_rx_byte(6 downto 0) & d_p;

end if;

received_bits <= received_bits + 1; -- increments counter

end if;

end if;

Listing 2. Wyznaczanie pozycji wewnątrz cyklu USB.

if rising_edge(clk_60mhz) then

if(sync_state = idle and next_sync_state = syncing) then

wave_length_counter <= "001";

elsif(wave_length_counter = 4 or next_sync_state = idle) then

wave_length_counter <= (others => '0');

else

wave_length_counter <= wave_length_counter + 1;

end if;

end if;

Listing 1 zajmuje się pobieraniem danych z interfejsu. W zależności od stanu maszyny wykonuje to w inny sposób. Dla stanu synchronizacji pobiera je bez zmian do porównania po zebraniu 8 bitów, w stanie zsynchronizowania dekoduje i umieszcza w tym samym rejestrze rx_byte.

Do synchronizacji z taktowaniem interfejsu USB wykorzystywany jest licznik zerowany podczas rozpoczęcie synchronizacji. Częstotliwość zegara większa niż interfejsu pozwala na wykonanie dodatkowych operacji pomiędzy pobraniem nowe wartości z interfejsu oraz pozwala na pobieranie tego w środku taktu – w miejscu gdzie sygnał powinien być ustabilizowany.

Dodatkowy warunek sprawdzający długość stanu wysokiego w transmisji umożliwia usuwanie dodatkowych bitów wprowadzonych w przypadku zbyt długiego braku zmiany stanu. Bit jest kodowany wartością niską i wstawiany jest gdy przez 6 ostatnich taktów sygnał miał stan wysoki.

Listing 3. Wyznaczanie długości stanu wysokiego podczas transmisji

if(rising_edge(clk_60mhz)) then

if(next_sync_state = idle) then

high_state_lenght <= (others => '0');

elsif(wave_length_counter = 2) then

if(d_p = '1' and d_m = '0') then

high_state_lenght <= high_state_lenght + 1;

else

high_state_lenght <= (others => '0');

end if;

end if;

end if;

Listing 4. Implementacja maszyny stanów z Rysunku 3.

case sync_state is

when idle =>

if(d_p = '0' and d_m = '1') then --waiting for zero to start sync

next_sync_state <= syncing;

end if;

when syncing => -- counts sync bits

if(received_bits = 8) then

if(i_rx_byte = sync_pattern) then

next_sync_state <= synced; --caught sync signal

else

next_sync_state <= idle; --failed - reset

end if;

end if;

when synced =>

if(se0_signal_counter = 2) then

next_sync_state <= idle;

end if;

end case;

Listing 4 przedstawia sposób zliczania długości stanu wysokiego. W podobny sposób zliczany jest długość stanu se0. Z kolei Listing 5 przedstawia implementację maszyny stanów z Rysunku 3.

    - sof_filter

Rysunek 6. Symbol układu so_filter.

Wejścia i wyjścia układu:

- DI – magistrala przepuszczająca sygnał wejściowy rx_byte

- should_block – sygnał wskazujący czy dany pakiet jest typu SOF (Start of Frame) i czy należy go zablokować

- DIRdy – sygnał wyzwalający wysłanie danych z DI do konwertera bitów w postać szesnastkową

- clk – zegar układu

- received – czy nowy bajt jest gotowy do odebrania

- new_line – odbiera sygnał busy z modułu rx_byte, który informuje o zakończeniu odbierania pakietu.

Układ filtruje pakiety SOF, które wysyłane są co  1 ms przez kontroler.  Pakiety są rozpoznawalne poprzez  sprawdzanie czy pierwszy bajt pakiety zaczyna się od sekwencji 0xA5 (Listing 5). Początek pakietu jest określany poprzez wykrycie impulsu sygnalizującego nową linię. Dany sposób ma wadę powodującą niefiltrowanie pierwszego pakietu SOF (Listing 6).

Listing 5. Ustalenie, czy sygnał powinien być blokowany

if(rising_edge(clk) and first_packet = '1') then

if(rx_byte = X"A5") then

i_should_block <= '1';

else

i_should_block <= '0';

end if;

end if;

Listing 6. Wykrywanie początku pakietu.

if(rising_edge(clk)) then

if(received = '1' and first_packet = '1') then

first_packet <= '0';

elsif(last_newline = '1' and new_line = '0') then

first_packet <= '1';

end if;

last_newline <= new_line;

end if

    - newline_fsm

Rysunek 7. Symbol układu newline_fsm.

Wejścia i wyjścia układu:

- clk – zegar układu

- received – czy nowy bajt został udostępniony

- busy – czy moduł usb_rx jest zajęty odbieraniem

- should_block – czy znak nowej linii powinien być zablokowany

- newline – sygnał biegnący do sterownika ekranu informujący o zmianie linii

Kolejny moduł pomocniczy do wyświetlania danych na ekranie. Układ sprawdza czy wystąpił impuls odebrania pakietu i przygotowuje się do wysłania sygnału nowej linii. Następnie sygnał jest wysyłany jeśli urządzenie skończyło pracę (to był ostatni pakiet) oraz nie jest on zablokowany przez moduł sof_filter (Listing 8).

Listing 7. Ustalenie, czy powinno zostać wyświetlona nowa linia.

if(rising_edge(clk)) then

notify <= (not i_newline) and ((not received) and last_received);

end if;

Listing 8. Oczekiwanie na wyświetlenie nowej linii.

if(rising_edge(clk)) then

i_newline <= (not i_newline) and ((notify and (not busy)) and (not should_block));

end if;

# 3. Implementacja programu w układzie FPGA

Implementacja kodu układu przebiega bez zakłóceń, a jedynymi ostrzeżeniami jaki otrzymujemy są niepodłączone wejścia użytych modułów. Zgodnie z raportem dotyczącym zależności czasowych w układzie, układ zawiera rezerwę umożliwiającą prawidłowe działanie nawet przy nieznacznym zwiększeniu długości aktualnych ścieżek. Osiągnięte rezultaty przedstawia rysunek 8. Zgodnie z poniższym raportem zbudowany układ potrafi działać z częstotliwością maksymalną 71,4 MHz. Zużycie zasobów przedstawione jest w tabeli 1. Zużycie tych zasobów jest minimalne, umożliwiające stworzenie innego układu obok odbiornika usb.

Rysunek 8. Raport czasu propagacji w układzie.

Tabela 1. Zużycie zasobów.

# 4. Instrukcja użytkownika

Rysunek 9. Wynik działania programu.

Do układu FPGA należy podłączyć port USB oraz ekran do wejścia VGA. Po zaprogramowaniu układu FPGA wygenerowanym programem można podłączyć układ za pośrednictwem przewodu USB do kontrolera USB np. komputera. Po jego podłączeniu powinien pojawić się obraz ukazany na Rysunku 9. Zwracane dane powinny być identyczne lub bardzo podobne do tych podanych na Rysunku 9. Kolejne podłączanie układu FPGA do kontrolera nie zmieni obrazu ze względu na ciągłe wysyłanie tych samych danych przez kontroler i niezauważalnego odświeżania danych.

## 4.1 Znaczenie odebranych danych

Ramki zaczynające się na 0xA5

Ramki te nazywają się SOF (Start Of Frame) i są wysyłane cyklicznie co 1 ms. Kolejne bity (bez 5 ostatnich oznaczających kod CRC) są kolejnym numerem ramki. Odbiór tych ramek ułatwia debugowanie układu.

0x2D0010

- 0x2D – prefix oznaczający ramkę zawierająca informację o inicjalizacji danego urządzenia

- 0x001 (0b00000000000) – adres urządzenia i jego endpoint number

- 0x10 (0b10000) – kod CRC 5 bitowy

0xC38006000100004000DD94

- 0xC8 – prefix oznaczający wysyłanie danych (w tym przypadku związanych z inicjalizacją)

- 0x8006000100004000:

  - 0x80 – dane od hosta dla kontrolera, standardowe zapytanie dla urządzenia

  - 0x06 – typ żądania: GET_DESCRIPTOR

  - 0x0001 – typ deskryptora – DEVICE

  - 0x0000 – same zera albo LANGUAGE_ID

  - 0x4000 – długość dekryptora

- 0xDD94 – kod CRC 16 bitowy

Obie dane są danymi inicjalizującymi klienta kontrolera, dane powinny zostać akceptowane pakietem ACK do ustabilizowania połączenia.

# 5. Podsumowanie

Największą zaletą projektu jest poznanie działania interfejsu USB, który jest szeroko używany w dzisiejszym świecie oraz jest nadal rozwijany.

## 5.1. Ocena projektu

Największą wadą projektu jest brak nadajnika USB, co uniemożliwia komunikację z kontrolerem wymaganą do przesyłania danych. Kolejnym problemem jest niezaimplementowanie kontroli CRC, co powinno zostać wykonane w wyższej (warstwie protokołu) warstwie połączenia.

Zgodnie z koncepcją ustaloną w połowie zajęć projektowych należałoby wykonać 3 moduły VHDL. Jeden, odpowiadający za konwersje sygnału w paczki danych został wykonany. Kolejne dwa odpowiadałyby za protokół USB oraz umożliwiałyby przesyłanie danych bez znajomości protokołu.

Testowanie różnych przypadków odbieranego sygnału – w ramach tolerancji uwzględnionej w specyfikacji przebiegło pomyślnie, co daje nadzieję, że moduł został wykonany dość dobrze.

Wyświetlanie odbieranych bajtów zostało wykonane bez należytej staranności jedynie w celach podglądowych – wykonanie lepiej tego mechanizmu i zamknięcie go w 1 module z pewnością przydałoby się w dalszych etapach prac.

## 5.2. Dalsza praca

Jak zostało wspomniane, implementacja pozostałych dwóch warstw połączenia znacznie ułatwi pracę z odbieranymi bajtami. Nadajnik USB (także wykonany warstwowo) jest niezbędny dla dalszego postępu z projektem. Kontrola CRC znacznie zwiększy niezawodność przesyłania danych.

Oprócz powyższych, bardziej hardwarowych prac należałoby odpowiadać prawidłowo na odpowiednie zapytania kontrolera, dzięki czemu urządzenie USB byłoby rozpoznawalne jako prawidłowe.

Analiza złożoności układu (Tabela 1) pozwala na wprowadzenie jeszcze wielu funkcjonalności w module USB.

6. Bibliografia

- Dokumentacja standardu USB [Dostęp 13.05.2016]
http://www.usb.org/developers/docs/

- Kopia dokumentacji USB 1.1, Universal Serial Bus Specification [Dostęp 13.05.2016]
http://esd.cs.ucr.edu/webres/usb11.pdf

- Strona zajęć projektowych kursu Urządzenia Cyfrowa i Systemy wbudowane
[Dostęp 13.05.2016]
http://www.zsk.ict.pwr.wroc.pl/zsk_ftp/fpga/

- Instrukcja układu FPGA Spartan 3e starter kit [Dostęp 13.05.2016]
http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug230.pdf

- Opis układu XC3S500E [Dostęp 13.05.2016]
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds312.pdf